# Содержание

Содержание	3

Состав проекта	4

Введение.	5

1. Проект межевания территории	6

2. Особые условия использования территории	10

# Состав проекта

| Том 3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел 5 | Графическая часть. |  |
| Лист 1 | Чертеж границ планируемых и существующих элементов планировочной структуры | М 1: 1000 |
| Лист 2 | Чертеж красных линий и линий отступа от красных линий | М 1:1000 |
| Лист 3.1 | Чертеж границ образуемых земельных участков (1этап) | М 1:1000 |
| Лист 3.2 | Чертеж границ образуемых земельных участков (2этап) | М 1:1000 |
| Лист 4 | Сводный чертеж образуемых и изменяемых земельных участков | М 1:1000 |
| Лист 5 | Чертеж границ публичных сервитутов | М 1:1000 |
| Раздел 6 | Пояснительная записка. |  |

# Введение.

Документация по планировке территории – внесение изменений в проект планировки и в его составе проект межевания кварталов 150 и 151 города  разработана в 2022-2023 г.г. ООО «ГрафИнфо».

Основанием для разработки документации является постановление Администрации Великого Новгорода от 05.04.2022 № 1400 «О подготовке документации по планировке  территории».

Документация по планировке территории разрабатывается в соответствии со следующей нормативно-правовой базой:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- Областным законом от 14.03.2007 №57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области»;

- Уставом муниципального образования – городского округа Великий Новгород (принят решением Думы Великого Новгорода от 02.10.2017 № 1267);

- Генеральным планом Великого Новгорода (утвержден решением Думы Великого Новгорода от 28.12.2009 № 553);

- Правилами землепользования и застройки Великого Новгорода (утверждены решением Думы Великого Новгорода от 25.12.2019  № 347);

- Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования - городского округа Великий Новгород (утверждены решением Думы Великого Новгорода от 26.12.2018 № 82);

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

В соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.

Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

# 1. Проект межевания территории

Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.

Цель проведения межевания – определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков с учетом устранения чересполосицы.

Система координат МСК-53.

В соответствии с генеральным планом города Великий Новгород территория проектирования расположена в зоне малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами и дачной застройки в границах населенного пункта.

В соответствии с правилами землепользования и застройки Великого Новгорода территория проектирования расположена преимущественно в зоне Ж.1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Рассматриваемая территория расположена в границах земель населенного пункта – городской округ Великий Новгород на территории кадастрового квартала 53:23:8915000. Площадь территории проектирования – 12256 м2.

Проектом межевания предусмотрено 2 этапа.

Перечень и сведения о площадях образуемых, уточняемых земельных участков (1 этап межевания) представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № з/у | Адресный ориентир | Кадастровый квартал | Вид разрешенного использования | Площадь, м2 | Примечание (Способы образования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образуемые земельные участки |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Российская Федерация, Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г Великий Новгород, Спасский пер. | 53:23:8915000 | земельные участки (территории) общего пользования | 184 | Образуемый ЗУ, образован путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 53:23:8915000:936 и 53:23:8915000:928 |
| :ЗУ2 | Российская Федерация, Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г Великий Новгород, Спасский пер. | 53:23:8915000 | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | 1019 | Образуемый ЗУ, образован путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 53:23:8915000:864 и земель, государственная собственность на которые не разграничена |
| :ЗУ3 | Новгородская обл, г Великий Новгород, ул. Георгиевская, д 3 | 53:23:8915000 | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | 1023 | Образуемый ЗУ, образован в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 53:23:8915000:255 |
| :ЗУ4 | Новгородская обл, г Великий Новгород, ул. Георгиевская, д 3 | 53:23:8915000 | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | 804 | Образуемый ЗУ, образован в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 53:23:8915000:255 |
| :ЗУ5 | Российская Федерация, Новгородская обл.,г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, ул. Георгиевская | 53:23:8915000 | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | 906 | Образуемый ЗУ, образован путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 53:23:8915000:936 и 53:23:8915000:928 |

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков (2 этап межевания) представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № з/у | Адресный ориентир | Кадастровый квартал | Вид разрешенного использования | Площадь, м2 | Примечание (Способы образования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ6 | Новгородская обл, г Великий Новгород, ул. Георгиевская, д 3 | 53:23:8915000 | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | 822 | Образуемый ЗУ, образован путем перераспределения земельного участка с условным номером :ЗУ4 (1 этап межевания) и земель, государственная собственность на которые не разграничена |

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации виды разрешенного использования земельных участков в проекте межевания территории указываются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект межевания территории содержит сведения об образуемых земельных участках, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. В границах территории проектирования образуемый земельный участок с условным номером: :ЗУ1.

Перечень координат характерных точек образуемых и уточняемых земельных участков (1 этап межевания)

| Ведомость координат ЗУ1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | X | Y |  |  |
| 1 | 572632,82 | 2179562,97 |  |  |
| 2 | 572629,52 | 2179568,63 |  |  |
| 3 | 572607,66 | 2179556,08 |  |  |
| 4 | 572612,35 | 2179549,27 |  |  |
| Площадь земельного участка |  | 184 | кв.м. |  |

| Ведомость координат ЗУ2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | X | Y |  |  |
| 1 | 572581,71 | 2179595,75 |  |  |
| 2 | 572581,71 | 2179595,75 |  |  |
| 3 | 572586,46 | 2179588,59 |  |  |
| 4 | 572601,03 | 2179565,70 |  |  |
| 5 | 572607,66 | 2179556,08 |  |  |
| 6 | 572612,35 | 2179549,27 |  |  |
| 7 | 572632,82 | 2179562,97 |  |  |
| 8 | 572635,90 | 2179565,03 |  |  |
| 9 | 572640,59 | 2179557,26 |  |  |
| 10 | 572630,44 | 2179550,30 |  |  |
| 11 | 572626,17 | 2179547,38 |  |  |
| 12 | 572623,83 | 2179550,90 |  |  |
| 13 | 572613,42 | 2179543,74 |  |  |
| 14 | 572595,37 | 2179570,22 |  |  |
| 15 | 572571,71 | 2179553,07 |  |  |
| 16 | 572562,05 | 2179567,56 |  |  |
| Площадь земельного участка |  | 1019 | кв.м. |  |

| Ведомость координат ЗУ3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | X | Y |  |
| 1 | 572562.05 | 2179567.56 |  |
| 2 | 572543.80 | 2179594.94 |  |
| 3 | 572517.32 | 2179578.95 |  |
| 4 | 572534.96 | 2179551.46 |  |
| Площадь земельного участка |  | 1023 | кв.м. |

| Ведомость координат ЗУ4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | X | Y |  |
| 1 | 572562.05 | 2179567.56 |  |
| 2 | 572581.00 | 2179594.74 |  |
| 3 | 572569.96 | 2179610.74 |  |
| 4 | 572543.80 | 2179594.94 |  |
| Площадь земельного участка |  | 804 | кв.м. |

| Ведомость координат ЗУ5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | X | Y |  |  |
| 1 | 572614,30 | 2179594,82 |  |  |
| 2 | 572589,88 | 2179589,36 |  |  |
| 3 | 572586,46 | 2179588,59 |  |  |
| 4 | 572601,03 | 2179565,70 |  |  |
| 5 | 572607,66 | 2179556,08 |  |  |
| 6 | 572629,52 | 2179568,63 |  |  |
| Площадь земельного участка |  | 906 | кв.м. |  |

Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков (2 этап межевания)

| Ведомость координат ЗУ6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | X | Y |  |
| 1 | 572562.05 | 2179567.56 |  |
| 2 | 572581.71 | 2179595.75 |  |
| 3 | 572570.58 | 2179611.11 |  |
| 4 | 572569.96 | 2179610.74 |  |
| 5 | 572543.80 | 2179594.94 |  |
| Площадь земельного участка |  | 822 | кв.м. |

# 2. Особые условия использования территории

Охранные зоны сетей электричества установлены на основании требований «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Размер охранных зон определен в соответствии с приложением «Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- до 1 кВ – 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

- от 1 кВ до 20 кВ – 10 м (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- 110 кВ – 20 м

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

Охранные зоны сетей водоснабжения установлены на основании требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет – 5 м.

Охранные зоны сетей связи установлены на основании требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет - 0,6 м, однако исходя из Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» принимается размер ремонтно-охранной зоны – 2 метра.

Охранные зоны от сетей теплоснабжения установлены на основании типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей Приказ от 17 августа 1992 г. №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» и составляет – 5 м.

Охранные зоны от сетей газоснабжения установлены на основании требований "Правил охраны газораспределительных сетей" утверждённых Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 и составляет – 2 м.

Охранные зоны от сетей канализации установлены на основании требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размер ремонтно-охранных зон определен в соответствии с пунктом 12.35 (табл. 15) выше указанного СП и составляет – 5 м.

Территория проектирования расположена в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия федерального значения Юрьев Монастырь, XII-XVIII вв, в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16.12.2013 № 2102.

Территория проектирования расположена в зоне санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения:

- II пояс водопроводных очистных сооружений  микрорайона Кречевицы МУП «Новгородский водоканал» (реестровый номер 53:00-6.435);

- III пояс водопроводных очистных сооружений  микрорайона Кречевицы МУП «Новгородский водоканал» в части ограничения использования земельных участков в пределах границ указанных зон (реестровый номер 53:00-6.437);

- зона санитарной охраны водозаборов, включая насосную станцию первого подъема с водоводами до Левобережных водоочистных сооружений МУП «Новгородский водоканал» в части ограничения использования земельных участков в пределах границ указанных зон (реестровый номер 53:00-6.399, 53:00-6.398).

Территория проектирования частично расположена в водоохранной зоне Волховского водохранилища в границах г.Великий Новгород (реестровый номер 53:00-6.645), в прибрежной защитной полосе Волховского водохранилища в границах г.Великий Новгород (реестровый номер 53:00-6.650), иных зонах с особыми условиями с реестровыми номерами 53:00-6.205, 53:00-6.11.

Предложения по установлению публичных сервитутов

Проектом рекомендуется установить на территории проектирования публичный сервитут в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для обеспечения доступа к земельному участку с кадастровым номером 53:23:8915000:865 проектом предлагается установить сервитут. В соответствии с ранее проведенными слушаниями, образовывать земельный участок нет необходимости.

| Ведомость координат сервитута |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер точки | X | Y |  |
| 1 | 572640.59 | 2179557.26 |  |
| 2 | 572635.90 | 2179565.03 |  |
| 3 | 572612.35 | 2179549.27 |  |
| 4 | 572607.96 | 2179546.29 |  |
| 5 | 572586.13 | 2179531.45 |  |
| 6 | 572591.35 | 2179523.61 |  |
| 7 | 572598.39 | 2179528.30 |  |
| 8 | 572612.82 | 2179538.22 |  |
| 9 | 572626.17 | 2179547.38 |  |
| 10 | 572630.44 | 2179550.30 |  |
| Площадь сервитута |  | 559 | кв.м. |