Заказчик: Мартоян Р.У.

______________________________________

Изменения в проект планировки территории части квартала 28 Великого Новгорода с

проектом межевания в составе

основная (утверждаемая) часть

проекта планировки территории

3/12.23/1-ДПТ

Великий Новгород,

2024г.

#### СОДЕРЖАНИЕ

| № |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Пояснительная записка |  |  |
| 1 | Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры | 3 |
| 2 | Положение об очередности планируемого развития территории | 12 |

Разработчик:                                                                               Афанасьева О.

- Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

1.1.  Общие характеристики территории проектирования

Проектируемая территория расположена в квартале 28 Великого Новгорода, которая представляет собой в основном освоенный массив застройки многоквартирными жилыми домами малой этажности, нежилыми зданиями и сооружениями.

Проектируемая территория ограничена улицами: Маловишерской, Большой Московской, Новоселицким переулком, местной улицей в жилой застройке (ранее Совхозная ул.).

Площадь территории проектирования составляет 2,11 га.

Расстояние от границ территории проектирования до:

– центра города – 3 км;

– ближайшей железнодорожной платформы: «ж.д. станция Великий Новгород» - 4,2 км.

Изменения в проект планировки территории части квартала 28 Великого Новгорода с проектом межевания в составе, утвержденный постановлением Администрации Великого Новгорода от 24.05.2024 № 2194 (далее – изменения в Проект), вносятся в связи с изменением линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений (линия застройки) в границах земельного участка с кадастровым номером 53:23:7302802:1054, а также уточнением характеристик планируемого развития территории. Указанный земельный участок образован в соответствии с действующим проектом планировки территории части квартала 28 Великого Новгорода с проектом межевания в составе.

Также настоящие изменения в Проект учитывают результаты комплексных кадастровых работ, выполненных на территории данного кадастрового квартала в 2024 году.

  - Характеристики планируемого развития

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территория в границах проекта | м2 | 21081 |
| 1.1 | Территория ранее учтенных участков |  | 17378 |
| 1.2 | Площадь земельного участка под планируемую среднеэтажную многоквартирную жилую застройку (зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки) | м2 | 1099 |
| 1.3 | Площадь земельных участков под существующей малоэтажной многоквартирной жилой застройкой (зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки) | м2 | 4625 |
| 1.4 | Площадь земельного участка под существующей автостоянкой (зона размещения стоянки транспортных средств) | м2 | 1460 |
| 1.5 | Площадь земельных участков под существующей трансформаторной подстанцией (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) | м2 | 222 (135- в границах проектирования) |
| 1.6 | Площадь земельных участков под существующими объектами нежилого назначения, площадь присоединяемой территории (зона размещения нежилой застройки в соответствии с градостроительным регламентом территориальной зоны ОД.1) | м2 | 12355 280 12635 |
| 1.7 | Территория общего пользования |  |  |
|  | Территория проходов, проездов Озеленение общего пользования | м2 | 700 427 |
| 2 | Проектная численность населения | чел | 180 |
| 2.1 | Средний состав семьи | чел | 3 |
| 2.2 | Проектная плотность населения | чел/га | 85,7 |
| 3 | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |
| 3.1 | Величина отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений (линия застройки): Новоселицкий пер. местная улица в жилой застройке (ранее Совхозная ул.) Маловишерская ул. Большая Московская ул. | м | 5 0-3 0 (в соответствии со сложившейся линией застройки) 0 (в соответствии со сложившейся линией застройки) |
| 3.2 | Максимальный процент застройки в границах участка: малоэтажная жилая застройка, среднеэтажная жилая застройка, стоянка транспортных средств, иные виды разрешенного использования в соответствии с территориальной зоной ОД.1 |  | не установлен не установлен не установлен не установлен |
| 3.3 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - между фронтальной границей участка и основным строением | м | в соответствии с линией застройки |
| 3.4 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: |  |  |
|  | малоэтажная жилая застройка, среднеэтажная жилая застройка, стоянка транспортных средств, иные виды разрешенного использования в соответствии с территориальной зоной ОД.1 |  | 3 надземных этажа (существующая застройка) 5 надземных этажей. Максимальная высота жилого дома от уровня земли до верха плоской кровли - 20 м, до конька скатной кровли - 23 м. Шпили, башни, флагштоки - без ограничения не установлены не установлены |
| 3.5 | Максимальная высота ограждения земельных участков: |  | Установка ограждений земельных участков многоквартирных домов осуществляется в порядке, установленном Администрацией Великого Новгорода, в соответствии с согласованной проектной документацией на установку ограждения. Для иных видов разрешенного использования в территориальной зоне ОД.1 требования не установлены. |
| 4 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков |  |  |
| 4.1 | Минимальные размеры земельных участков: малоэтажная жилая застройка, среднеэтажная жилая застройка, стоянка транспортных средств, размещение гаражей для собственных нужд, иные виды разрешенного использования в соответствии с территориальной зоной ОД.1 |  | 500кв.м Минимальные размеры земельных участков рассчитываются исходя из нормы - 1,2 кв. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений не установлены 18 кв.м не установлены |
| 4.2 | Максимальные размеры земельных участков: малоэтажная жилая застройка, среднеэтажная жилая застройка, стоянка транспортных средств, размещение гаражей для собственных нужд, иные виды разрешенного использования в соответствии с территориальной зоной ОД.1 |  | не установлены максимальные размеры земельных участков рассчитываются исходя из нормы - 3,57 кв. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений не установлены 75 кв.м не установлены |

1.3. Характеристики объектов капитального строительства жилого и иного назначения, объектов коммунальной, транспортной инфраструктур.

Настоящими изменениями в Проект предусматривается размещение среднеэтажной (5-этажной) жилой застройки на земельном участке с кадастровым номером 53:23:7302802:1054.

Планируемая застройка соответствует предельным (минимальные и (или) максимальные) параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне ОД.1.

Размер образуемого земельного участка проектируемого объекта соответствуют нормативному.

Планируемые показатели многоквартирной застройки

Таблица 1

| 1 | Общая площадь планируемой застройки | м2 | 718,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Жилая площадь планируемой застройки | м2 | 982 |
| 3 | Строительный объем | м3 | 9890 |
| 4 | Этажность планируемой застройки | эт. | 5 |
| 5 | Планируемое количество квартир | кв. | 16 |
| 6 | Площадь нежилых помещений | м2 | 234,8 |
| 7 | Расчетная численность населения: планируемой застройки в пределах границы проектирования | чел. | 48 180 |

Предусматривается обеспечение населения необходимыми объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования – городского округа Великий Новгород, расположенными в пределах проектируемой территории и на смежных территориях.

Предлагается сохранить существующую застройку учреждениями и предприятиями обслуживания, выполнить благоустройство территории.

Планируемая застройка соответствует предельным (минимальные и (или) максимальные) параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне ОД.1.

Проектом планируется использование существующей системы объектов обслуживания социально-культурного и коммунально-бытового назначения в пределах жилого района.

Здания и помещения дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) следует проектировать для жилых образований с числом жителей не менее 3000 чел. при плотности населения не менее 40 чел./га. Предполагается возможность распределения учащихся с учетом существующих учебных заведений в данном районе города.

Радиус доступности обслуживания от места проживания до ДОО общего типа должен быть не более 300 м. В данном радиусе доступности находятся существующее МАДОУ «Детский сад № 4» по адресу: ул. Донецкая, д. 15а.

Радиус доступности обслуживания от места проживания до общеобразовательных организаций среднего общего образования должен быть не более 500 м. В данном радиусе доступности находятся существующие МАОУ «СОШ №13» и МАОУ «СОШ №14» по адресам: ул. Рахманинова, д. 7 и ул. Студенческая, д. 19.

- 1.4.  Положения о размещении объектов федерального,

- регионального и местного значения.

С учетом материалов Генерального плана Великого Новгорода на территории проектирования не запланировано размещение объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

  - Характеристика планируемого развития объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для развития территории.

Транспортно-планировочная структура территории обеспечивает взаимосвязь с улично-дорожной сетью Великого Новгорода. Основное движение транспортных средств в районе территории проектирования осуществляется по улицам Большой Московской, Маловишерской, Новоселицким пер., местной улицей в жилой застройке (ранее Совхозная ул.). Территория проектирования находится в части города с развитой транспортной системой, в том числе, системой общественного городского транспорта. По Большой Московской ул. проходят автобусные маршруты №№1, 1а, 2, 4, 8а, 12, 17а, 19, 20. Организация дополнительного движения общественного транспорта по дорогам вокруг территории проектирования не требуется.

На территории проектирования предусматривается сохранение сложившихся внутриквартальных проездов к объектам, расположенным внутри квартала.

Организация дополнительных элементов улично-дорожной сети, а также парковок на территориях общего пользования не предусматривается.

В соответствии с Генеральным планом Великого Новгорода и действующей документацией по планировке территории 28 квартала Великого Новгорода предусмотрено продолжение Маловишерской ул. с выходом на Большую Московскую ул.

В соответствии с действующим законодательством для строительства линейного объекта – элемента улично-дорожной сети требуется разработка документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта.

Разработку документации по планировке территории линейного объекта для проектирования и строительства продолжения Маловишерской ул. необходимо обеспечить на последующих этапах проектирования в соответствии с Положением о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 года № 564.

При разработке документации по планировке территории линейного объекта для проектирования и строительства продолжения Маловишерской ул. необходимо предусмотреть примыкание с целью доступа на земельный участок планируемого многоквартирного дома.

1.6.  Озеленение и благоустройство территории.

Сохранение и оздоровление окружающей человека среды является крайне важной задачей в условиях современного города и включает в себя ряд сопутствующих задач, решение которых направлено на формирование в городе условий, оказывающих благоприятное воздействие на психофизическое состояние человека.

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий проживания для населения.

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений подразделяются на 3 группы:

1. зеленые насаждения общего пользования – озелененные территории, используемые для рекреации населения города (парки, городские сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

2. зеленые насаждения ограниченного пользования – территории с зелеными насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды на территории предприятий, учреждений и организаций;

3. зеленые насаждения специального назначения – озеленение на территориях специальных объектов с закрытым для населения доступом.

Условия для произрастания растительности на территории проектирования благоприятные.

На территории проектирования возможно размещение зеленых насаждений ограниченного пользования и зеленых насаждений специального назначения. Данные зеленые насаждения высаживаются на территориях объектов строительства и, а также на специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов благоустройства.

Мероприятия, направленные на благоустройство и озеленение городской среды, способствуют значительному улучшению экологического состояния города, создавая более комфортные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия на улицах, в жилых кварталах и общественных местах, решают архитектурно-композиционные задачи по улучшению восприятия застройки в целом, зонированию пространств.

Кроме того, данные мероприятия способствуют созданию эстетического облика города, формируя социально-культурный компонент городской среды.

В целях создания комфортной городской среды необходимо размещение детских и спортивных площадок.

- При этом общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.

- Размещение площадок возможно на территории многоквартирных домов, а также с учетом пешеходной доступности на территории общего пользования – парка 30 лет Октября.

  - Характеристика планируемого развития объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для развития территории.

Территория проектирования находится внутри застроенного элемента планировочной структуры.

В настоящее время на территории организовано водоснабжение, водоотведение и дождевая канализация, централизованное отопление, газоснабжение, электроснабжение и связь.

Проектные решения по размещению сетей инженерно-технического обеспечения на местности, выбор трассы прохождения сетей, согласования с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей, необходимо осуществить на последующих этапах проектирования. Потребляемые нагрузки и возможные точки подключения к сетям определены с учетом полученных технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения:

- водоснабжение - максимальная мощностью 7,86 мЗ/сут — в соответствии с техническими условиями МУП «Новгородский водоканал» от 28.04.2023 № 3076. Точка подключения - водопроводная линия диаметром 160 мм по ул. Совхозная. Гарантированный напор в точке подключения к городским сетям составляет 26 м.

- водоотведение - максимальная мощностью 7,56 мЗ/сут — в соответствии с техническими условиями МУП «Новгородский водоканал» от 28.04.2023 № 3076. Возможные точки подключения: канализационная линия диаметром 200 мм от дома № 98а либо канализационная линия диаметром 500 мм по ул. Маловишерская.

- водоотведение поверхностных вод - расчетный расход 5,64 л/с — в соответствии с техническими условиями МУП «Новгородский водоканал» от 02.05.2023 № 3111. Точка подключения - внутриквартальная линия дождевой канализации диаметром 400 мм по ул. Совхозная.

- теплоснабжение - разрешенная максимальная мощность в возможных точках присоединения 0.03 Гкал/час - в соответствии с техническими условиями ООО «ТК Новгородская» от 06.06.2023 № 789/2-РВН-о. Возможная точка присоединения: внешняя граница стены котельной № 9.

- электроснабжение - максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 38.00 кВт - в соответствии с техническими условиями АО «Новгородоблэлектро» от 06.09.2023 № НО 1004-23. Категория надежности: третья. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется тех. присоединение: 0,40 кВ. Основной источник питания: ТП-133.

- газоснабжение — не предусматривается.

- Положение об очередности планируемого

- развития территории

Положение об очередности планируемого развития представляет собой составную часть проекта планировки территории, включающую в себя взаимосвязанные правовые, организационные, финансовые, научно-технические, градостроительные многоуровневые и многофункциональные действия (последовательность действий), направленные на достижения устойчивого развития территории проектирования.

В настоящем Положении предлагается развитие территории проектирования по следующим направлениям:

- жилищная сфера;

- общественно-деловая сфера;

- коммунально-транспортная сфера.

В соответствии с действующей документацией по планировке на данную территорию проведены кадастровые работы и образован земельный участок для планируемой среднеэтажной жилой застройки. Также образован участок общего пользования под существующим внутриквартальным проездом.

С учетом указанных направлений предлагается следующая очередность планируемого развития территории, а также этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Разработка проектной документации на строительство планируемого объекта капитального строительства – многоквартирного дома.

При необходимости разработка проектной документации на реконструкцию (модернизацию) существующих объектов капитального строительства.

2. Строительство (реконструкция) планируемых объектов капитального строительства, прокладка сетей инженерно-технического обеспечения.

3. Благоустройство территории с организацией транспортно-пешеходных связей.

Проведение кадастровых работ по перераспределению существующих земельных участков и образованию земельного участка общего пользования будет производится по инициативе правообладателей исходных земельных участков и уполномоченного органа.